Modos de bajo consumo en STM32U575 + ST67W6X

Documentación técnica para el proyecto Window_control_wifi

Fecha: 2026-06-16

# 1. Objetivo

El objetivo de esta nota es dejar documentado cómo se están entendiendo y probando los modos de bajo consumo en el proyecto STM32_wifi. El análisis se centra en dos partes separadas: el microcontrolador STM32U575 de la NUCLEO y el módulo WiFi ST67W6X/X-NUCLEO. Es importante tratarlos por separado porque dormir el núcleo ARM no implica dormir automáticamente el coprocesador WiFi.

# 2. Estado actual de la prueba

Tras regenerar código, el proyecto está configurado con LOW_POWER_MODE = LOW_POWER_SLEEP_ENABLE.

DEBUGGER_ENABLED está a 0, por lo que el consumo medido será más real, pero el debug en vivo puede desconectarse o ser incómodo.

CubeMX ha dejado W6X_POWER_SAVE_AUTO = 1. Para el servidor HTTP en modo SoftAP lo considero un punto de riesgo: durante las pruebas estables de Sleep prefiero dejarlo a 0, salvo que quiera probar específicamente el power-save automático del coprocesador WiFi.

# 3. Qué hace Sleep exactamente con el módulo WiFi

Sleep del STM32 no apaga el ST67W6X. En nuestro proyecto, Sleep entra desde el gestor de bajo consumo de FreeRTOS/ST y acaba llamando a HAL_PWR_EnterSLEEPMode(PWR_MAINREGULATOR_ON, PWR_SLEEPENTRY_WFI). Eso duerme el core Cortex-M33 cuando no hay tareas listas, pero mantiene alimentado el sistema, conserva RAM y deja periféricos/interrupciones capaces de despertar al micro.

Por tanto, si no se hace nada más, el módulo WiFi sigue alimentado mediante CHIP_EN, la SoftAP sigue existiendo y el servidor HTTP sigue pudiendo despertar al STM32 mediante interrupciones/eventos del driver. Sleep reduce consumo del micro, pero no convierte la WiFi en un dispositivo apagado.

El parámetro W6X_POWER_SAVE_AUTO pertenece al coprocesador WiFi. Si vale 1, el driver pide al ST67 que entre en bajo consumo cuando está idle. Esto no equivale a apagar y encender la SoftAP bajo demanda. En un servidor HTTP SoftAP puede ser contraproducente, porque el AP tiene que estar disponible para conexiones. Por eso, para medir Sleep del STM32 de forma limpia, separaría las pruebas: primero W6X_POWER_SAVE_AUTO = 0; después, si interesa, estudiar el power-save del ST67 aparte.

# 4. Cómo entra FreeRTOS en bajo consumo

Las tareas deben estar bloqueadas o esperando eventos. Si hay una tarea despertando cada pocos milisegundos, el micro no puede permanecer dormido durante un tiempo útil.

FreeRTOS tickless llama a vPortSuppressTicksAndSleep cuando espera que el sistema esté ocioso durante varios ticks.

El código para el SysTick, arranca un temporizador de bajo consumo para saber cuánto tiempo ha dormido, entra en UTIL_LPM_EnterLowPower y al salir corrige el contador de ticks con vTaskStepTick.

El bitmap DisableSuppressTicksAndSleepBm permite bloquear temporalmente la entrada a bajo consumo. Lo usamos alrededor de secciones críticas como una iteración de automode o movimiento, donde no se quiere que el cálculo o los pulsos se partan a mitad.

PWR_EnterSleepMode() -> HAL_SuspendTick(); HAL_PWR_EnterSLEEPMode(PWR_MAINREGULATOR_ON, PWR_SLEEPENTRY_WFI);

# 5. Comparativa de modos

| Modo | Qué hace en STM32U575 | Efecto sobre WiFi ST67 | Uso recomendado en este proyecto |
| --- | --- | --- | --- |
| Run | CPU, clocks y periféricos activos. Máximo consumo, máxima disponibilidad. | WiFi alimentada y AP disponible. | Movimiento, cálculo, configuración, pruebas de debug. |
| Sleep | Para el core con WFI. RAM retenida, periféricos e interrupciones pueden seguir activos. Salida muy rápida. | No apaga la WiFi. El ST67 sigue alimentado; el AP puede seguir visible. | Primer modo útil para standby ligero manteniendo la web disponible. |
| Stop / Stop2 | Para clocks principales y baja mucho más el consumo. RAM retenida según configuración. Hay que restaurar clocks al salir. | Si la WiFi sigue activa, puede impedir ahorro real o necesitar coordinación. Si se duerme el ST67, hay que respetar su wake hardware. | Modo futuro para automode sin web activa, pero requiere arquitectura clara de apagado/reinicio de WiFi. |
| Standby | Pierde contexto de ejecución normal. Solo queda backup/RTC según configuración. Despierta casi como reset. | La WiFi debería apagarse/deinicializarse antes. No se mantiene HTTP. | Útil para sueño largo, no para iteraciones frecuentes de automode. |
| Shutdown | Modo más profundo. Mínimo consumo, contexto perdido. Wake muy limitado. | WiFi apagada. Al volver hay arranque completo. | Solo para apagado largo extremo, no para operación normal. |
| Apagar drivers/motores | No es modo del micro: se hace por GPIO/MOSFET/alimentación externa. | Independiente de WiFi. | Probablemente el ahorro más grande vendrá de desenergizar drivers y motores cuando no se mueven. |

# 6. Recomendación de uso por fases

## Fase 1: Sleep estable con web disponible

LOW_POWER_MODE = LOW_POWER_SLEEP_ENABLE.

W6X_POWER_SAVE_AUTO = 0 para no mezclar bajo consumo del micro con bajo consumo del coprocesador WiFi.

No tocar SRAM power down ni parámetros de Stop, porque en Sleep no aportan y pueden añadir variables raras.

Mantener la SoftAP activa y medir el consumo real con DEBUGGER_ENABLED = 0.

## Fase 2: reducir actividad de tareas

Revisar tareas con osDelay/vTaskDelay muy corto.

Evitar polling innecesario del servidor por defecto, LEDs o consola si no se usa.

Mantener bloqueado tickless durante movimiento, homing, escritura en flash o secciones críticas.

## Fase 3: Stop con WiFi gestionada explícitamente

Si quiero usar Stop, no debería dejar el servidor HTTP a medias con sockets vivos.

La estrategia robusta sería tener una tarea dueña de WiFi que pueda cerrar servidor, cerrar sockets, parar AP, deinicializar W6X o apagar CHIP_EN, y luego reconstruir todo al despertar.

Si se usa el power-save profundo del ST67, debo comprobar la línea wake documentada por ST. No basta con asumir que un comando SPI despertará siempre al módulo.

# 7. Sobre el debugger

DEBUGGER_ENABLED no impide programar con ST-LINK. Lo que hace es permitir o no que el debug siga vivo en modos de bajo consumo. Para medir consumo real conviene OFF. Si el firmware entra demasiado rápido en bajo consumo y cuesta reprogramar, se puede recuperar con connect under reset desde CubeIDE o STM32CubeProgrammer.

# 8. Checklist tras generar código

Comprobar app_config.h: LOW_POWER_MODE debe ser LOW_POWER_SLEEP_ENABLE para esta fase.

Comprobar app_config.h: DEBUGGER_ENABLED = 0 solo cuando vaya a medir consumo, no mientras esté depurando.

Comprobar w6x_config.h: para la prueba estable del servidor HTTP, W6X_POWER_SAVE_AUTO debería estar a 0.

Comprobar que el HTML no se ha regenerado o pisado si no se quiere cambiar la interfaz.

Compilar y medir primero sin motores/driver energizados, y luego con ellos, para separar consumo del micro, WiFi y potencia.

# 9. Conclusión práctica

Sleep es el modo correcto para la primera medición porque no rompe la web: duerme el core cuando no hay trabajo, pero mantiene el sistema suficientemente vivo para responder a interrupciones y peticiones. No espero una mejora enorme si la WiFi y los drivers siguen alimentados, pero sí permite validar que FreeRTOS tickless funciona sin romper la aplicación. El ahorro grande vendrá después: quitar consumo de drivers/motores y, si merece la pena, diseñar una gestión completa del ST67 para Stop o apagado controlado.

# 10. Fuentes y puntos del código revisados

Código local: Appli/Target/stm32_lpm_if.c, PWR_EnterSleepMode y PWR_EnterStopMode.

Código local: Appli/Target/freertos_tickless.c, vPortSuppressTicksAndSleep.

Código local: ST67W6X/Target/w6x_config.h, W6X_POWER_SAVE_AUTO.

ST Wiki: Wi-Fi ST67W6X HTTP Server Application: https://wiki.st.com/stm32mcu/wiki/Connectivity%3AWi-Fi_ST67W6X_HTTP_Server_Application

ST Wiki: Wi-Fi DTIM / power save: https://wiki.st.com/stm32mcu/wiki/Connectivity%3AWi-Fi_Delivery_Traffic_Indication_Message_%28DTIM%29

ST Wiki: ST67W611M1 wake-up: https://wiki.st.com/stm32mcu/wiki/Connectivity%3AST67W611M1_Wake-up

ST Reference Manual RM0456 para la familia STM32U575/585: https://www.st.com/resource/en/reference_manual/rm0456-stm32u575585-armbased-32bit-mcus-stmicroelectronics.pdf